Техническая спецификация

Наименование товара: Арматура АУШГН-65х21 УХЛ

Код ЕНС ТРУ: 281413.900.000027

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

### Назначение:

### Арматура устьевая АУШГН - 65х21 с ответными фланцами предназначена, для установки на устья скважин с штанго-насосным способом добычи, герметизации устья скважин, контроля и регулирования режима эксплуатации. А также проведения различных технологических операций, исследовательских, в том числе глубинных и ремонтных работ, подвески колонны НКТ, перекрытия потока добываемой продукции, автоматического сброса избыточного давления из за трубного пространства.

### Рабочая среда:

### Нефть, газ, газоконденсат, вода, по попутно-добываемому газу среднее содержание CO2 - 1.2 % обьемный, среднее содержание H2S - 0.02 % объемный, содержание механических примесей от 107 до 154 мг/л.

### Минимальная температура окружающего воздуха: -40°С

### Климатическое исполнение: УХЛ-1

### Требования к продукции:

### Арматура устьевая АУШГН - 65х21, превентор и СУСГ к нему должна иметь конфигурацию, габаритные и присоединительные размеры, указанные в Приложении к технической спецификации (габаритные схемы прилагаются) и гарантированно обеспечивать следующие эксплуатационные характеристики:

### Габаритные размеры:

### - Высота, не более 1380 мм;

### - Ширина, не более 1800 мм;

### Технические характеристики:

### - давление при неподвижном штоке в затянутом положении сальника – 21 МПа;

### - давление при подвижном устьевом штоке – 4 Мпа;

### - рабочий температурный диапазон от -40°С до +300°С;

### - температура окружающей среды, от -50ºС до +60ºС;

### - резьба подвешиваемой колонны НКТ 73 мм по ГОСТ 633-80;

### - конструкция устьевой арматуры должна обеспечивать возможность беспрепятственного доступа непосредственно в затрубное пространство скважины. В корпусе должно быть выполнено технологическое сквозное отверстие диаметром 32 мм, для проведения различных технологических операций (ГИС, ГДИС и др.) без остановки станка – качалки. Технологическое отверстие должно быть с резьбовой частью со штатной заглушкой, ось отверстия (32мм) должна быть параллельна геометрической оси штанговой подвески. Прибор эхолотирования (диам. 28мм) должен беспрепятственно проходить через технологическое отверстие, без демонтажа превентора и СУСГ-2.

### Устьевая арматура состоит из следующих частей:

### - Задвижка шиберная 65х210 (ЗМС) в количестве 2 ед. на затрубной, и шаровый кран 1 ед. на напорной линии с условным проходом - 65мм. Рабочее давление – 21 Мпа.

### - Обратный поворотный клапан-захлопкой с внешней обвязкой, для сброса избыточного давления из затрубного пространства, которая не должна превышать трубное давление (рабочее трубное давление – 4 атм.) с целью предотвращения аварийного сброса газожидкостной смеси в атмосферу.

### - Конструкция обратного клапана должна позволять разборку при необходимост, условный проход обратного клапана не менее 32м;

### - Устьевой герметизатор (типа СУСГ 2-73-32) предназначенный для уплотнения устьевого полированного штока  (диаметр штока 32 мм). СУСГ должен позволять компенсировать отклонения оси (до 5º) штанговой подвески от геометрической оси арматуры (погрешность монтажа, смещение осей в процессе зксплуатации), возможные при установке и зксплуатации станка-качалки. Устьевой герметизатор должен состоять из двух узлов: центрирующего устройства и двух уплотнительных камер, различающихся по назначению – рабочей и вспомогательной. Поджимающие (ленточный сальник) гайки должны иметь шаг резьбы 3 мм. Диаметр внутренной камеры СУСГ – 64 мм. Устьевой герметизатор должен иметь в комплекте ленточный сальник (2шт) достаточной длины, позволяющий обеспечить не менее 5 оборотов для рабочей камеры и 4 оборота для вспомогательной камеры. Ленточный сальник по конструкции должен состоять из армированного резинового шнура сечением 19 ширина х 20 высота х700 длина мм;

### - Превентор полированного штока, ручного типа, для герметизации устья скважины совместно с полированным штоком, при замене нижнего уплотнительного ленточного сальника, без глушения скважины и проведения других ремонтных работ. Корпус превентора – из углеродистой стали, стальные плашки с резиновым уплотнителем (из резины маслобензостойкой). Рукоятка превентора должна быть изготовлена по ГОСТ 21752-76.

### - На выходном фланце затрубной задвижки должен быть установлен внешняя резьба (Сп.Тr. 110х12,7) быстроразъемного соединения с изгибом 90 градусов

### Запасные части:

### - Устьевая арматура должна быть снабжена комплектующими и запасными частями, на один комплект АУШГН

### - Комплект резиновых уплотнителей плашки превентора (2 штуки)

### - Ленточный сальник устьевого герметизатора (из армированного резинового шнура) – 1 штука;

### Поставщик при поставке должен предоставить в составе комплектующие изделия:

### - межфланцевые уплотнительные металлические кольца, включая кольцо колонной головки;

### - шпильки, гайки в полном комплекте;

### - манометры (60 кгс/см2) - 2 шт.;

### - вентиль под манометр - 2шт.;

### - заглушки под манометровый вентиль – 2 шт.

### - усиленный обратный поворотный клапан с захлопкой, диаметр оси не менее 7 мм – 2шт.(1 шт. на АУШГН, 1 шт в ЗИП).

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Джанжигитов Канат Алдабергенович

эл. почта k.janzhigitov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65491