Техническая спецификация

Наименование товара: Арматура фонтанная АФК1 2,5х100 с кабельным вводом

Код ЕНС ТРУ: 281411.390.000010

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

### Назначение:

### Арматура фонтанная АФК1-100х2,5 с кабельным вводом предназначена для эксплуатации водозаборных скважин с УЭЦН в рамках реализации проекта «Использование вод Альбсеноманских скважин для закачки в систему ППД».

### Рабочая среда:

### Вода, содержание механических примесей от 7,3 до 445 мг/л., среднее плотность – 1,006г/см3 , среднее содержание кальция (Са2+) – 224мг/дм3 , среднее содержание магния (Mg2 +) – 156 мг/дм3, среднее содержание суммы калия и натрия (Na++K+)– 3332 мг/дм3, среднее содержание хлоридов (СI-)  – 4368 мг/дм3, среднее содержание сульфатов (S042-)  – 2023 мг/дм3, среднее содержание гидрокарбонатов (НСОз-)  – 224 мг/дм3, средняя суммарная минерализация  – 10316 мг/дм3, средняя общая жесткость воды – 24мг-экв/л.

### Температура рабочей среды: +30°С до +60°С

### Температура окружающей среды, от -50ºС до + 60ºС;

### Требования к продукции:

### Арматура фонтанная АФК1-100х2,5 с кабельным вводом - должна гарантированно обеспечивать следующие эксплуатационные характеристики:

### Климатическое исполнение:  УХЛ-1

### Габаритные размеры:

### - длина - не более 1500 мм;

### - ширина - не более 650 мм;

### - высота - не более 1500 мм;

### - масса – не более 860 кг.

### Технические характеристики:

### - рабочее давление – 2,5Мпа (25 кгс/см²);

### - рабочий температурный диапазон от -60оС до + 120оС;

### - задвижки и плашки должны выдерживать температуру + 60ºС;

### - условный проход: ствола  – 100 мм, отводов – 100 мм;

### - Резьба подвешиваемой колонны НКТ Ø114мм по ГОСТ 633-80 и с возможностью перехода НКТ Ø89мм по ГОСТ 633-80;

### - переходник НКТ Ø114мм на НКТ Ø89мм;

### - 2 отверстия для ввода кабеля УЭЦН и для измерительного прибора динамического уровня скважины. Размеры отверстие согласно схеме в приложений 1 к техническому спецификацию.

### Устьевая арматура должна быть снабжена и укомплектована на 1 ед. АФК:

### - Ответными фланцами (с шейкой под сварку) на все задвижки;

### - межфланцевыми уплотнительными металлическими кольцами, включая кольцо колонной головки (в комплекте с АФК);

### - шпильки, гайки в полном комплекте;

### Количество: 38 комплект.

### Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.

### График поставки: 90 дней с момента подписания договора.

Поставка продукции производится по адресу:

АО "Озенмунайгаз", г.Жанаозен, ст.Узень, УПТОиКО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908, код ОКПО 05752590.

### Потенциальный поставщик должен заполнить столбец «страна и завод изготовитель».

Прилагается: Схема АФК 100х25 в приложении 1.

### Окончательный чертеж АФК должен быть согласован с Заказчиком, предварительно до поставки.

Фонтанная арматура должна иметь разрешение на применение технических устройств, выданный Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Машанов Ербол Асауович

эл. почта  y.mashanov @omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65440

Приложение №1 к техническому спецификацию

Схема АФК1-2,5х100