Техническая спецификация

Наименование товара: Задвижка фл. DN65 PN210 30лс45нж

Код ЕНС ТРУ: 281413.350.000006

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Задвижка стальные дисковые штуцерные (с быстросменными штуцерами револьверного типа) ЗДШ-65х210 предназначены для ступенчатого регулирования расхода жидкости (газообразные и жидкие среды-пластовая вода, нефть с обьемным содержанием СО2 и Н2S до 6% с температурой рабочей среды не более 300°С, гадусов по Цельсии, установливаются трубопроводах высокого давления и на устьевой арматуре взамен штуцерных камер. ЗДШ-65х210 поставляються в комплекте с ответными фланцами (КОФ), с уплотнительными кольцами, метизами и крепежом, с платмассовыми заглушками. В комплекте с задвижкой прилагаються быстросменные минералокерамические штуцера с дроссельными отверствиями. Диаметр условного прохода быстросменных минералокерамических дросселирующих штуцеров 2;3;4;5;6;7;8;9;10;12 мм., либо иной диаметр по заказу. Замена штуцеров в задвижке должна производится одним оператором в течение 3-5 минут при закрытом положении шибера без сброса давления из системы.

Задвижки изготовливаются в коррозионно-стойком исполнении, корпус кованный, при изготовлении применяються высокопрочные легированные стали. Класс герметичности затвора «А» по ГОСТ Р 54808. Стойкость к воздействию скважиной среды К1 по ГОСТ 13846-89. Показатели надежности:

Полный срок службы задвижки 15 лет;

Рабочая среда:

Морская и попутно добываемая пластовая вода, среднее содержание CO2 - 1.2 % объемный,

среднее содержание H2S  - 0.02 % объемный, содержание механических примесей от 107 до 154 мг/л.

Температура рабочей среды: от -40°С до +300°С

Минимальная температура окружающего воздуха: -40°С

Климатическое исполнение:  УХЛ-1

Требования к продукции:

Задвижка с дисковым шибером штуцерные (с быстросменными штуцерами) ЗДШ-65х210

- должны быть новые;

- условный проход 65мм;

- условное давление 210кгс/см2;

- материал запорных элементов седел и шибера-сталь 40Х13 по ГОСТ 5632-72;

- присоединительные размеры ГОСТ 28919-91.

- механизм привода задвижки должен быть защищен от рабочей среды фторопластовым уплотнением;

- При работе в условиях отрицательных температур не требуется отогрев;

- минимальный свободный объем полости задвижки исключает возможность скопления и замерзание воды и не приводит к деформации корпуса.

- корпус задвижки изготавливается из стали марки: 20ГМЛ;

- с ручным управлением при помощи рукоятки;

- на корпусе должно быть наплавленный знак указывающие направления вращения «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ»;

- для подачи смазочного материала необходима пресс масленка (тавотница);

- строительная длина согласно ГОСТ 3706;

- должна быть нанесена маркировка на корпусе, условный диаметр и давление, товарный знак завода-изготовителя;

- маркировка на табличке условный диаметр и давление, наименование изготовителя, серийный номер продукции;

- табличка должна быть изготовлена из пластины размерами не менее 30х70 мм

- материал таблички нержавеющая сталь или цветной металл

Тип присоединения:

- уплотнение фланцев осуществляется стальными кольцами, которые позволяют создать уплотнение при высоких давлениях, когда прокладки других типов не применимы. (тип 11, исполнение J, с комплектом крепежей;

Контактная информация

Джанжигитов Канат Алдабергенович

эл. почта k.janzhigitov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65491