Техническая спецификация

Наименование товара: Ключ трубный КОТ 48-89

Код ЕНС ТРУ: 257330.300.000018

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Для свинчивания и развинчивания насосно-компрессорных труб и муфт нефтяного сортамента путем захватывания их  тело или муфту автоматизированным или ручным способом при ремонте скважин. Группа условий хранения в части воздействия климатических факторов – 4(Ж2) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды -50...+50 °С, навесы или закрытые помещения в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Ключ одношарнирный трубный КОТ 48-89 мм должен соответствовать требованиям

Характеристика КОТ 48-89

Наружный диаметр захватываемых труб и муфт к ним:  48-89 мм

Крутящий момент максимальный, кН*м  3,5

Габаритные размеры:

-	Высота – от 120 до 130 мм

-	Длина – от 480  до 500 мм

-	Ширина от 126 до136 мм

Масса ключа в собранном виде, не более - 8 кг

В комплект поставки входят:

Ключ в сборе – 1 комплект;

Сменные детали:  Сухарь – 3 шт; Плашка – 3 шт; Пружина – 2 шт;

Обработан антикоррозионным химическим составом.

Вместе с  поставкой  должны комплектоваться: Паспорт и руководство по эксплуатации с указанием критерии предельного состояния (карта инструментального контроля), инструкция по ремонту, испытания и отбраковке инструмента с указанием периодичности технического освидетельствования,  протокол испытания (дефектоскопия) – по 1 экземпляру для каждого оборудования.

Контактная информация

Абенов Габит Сабитович

эл. почта g.abenov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65162