Техническая спецификация

Наименование товара: Ключ трубный прямой L48"

Код ЕНС ТРУ: 257330.300.000002

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

### Прямой трубный ключ – прочный, трубный ключ с чугунной рукояткой и непроскальзывающими губками из закаленной стали. Должны выдерживать самые высокие нагрузки при монтаже труб и буровых штанг. Подклинивающий захват трубного ключа (плоскости зажимных губок расположены под наклоном друг к другу) исключает проскальзывание даже самых гладких труб, обеспечивая надежный и крепкий захват и удерживание трубы, без дополнительного подтягивания регулировочной гайки.

### Длина ключа - не более 24 дюйм;

### Длина ключа    - не более 600 мм;

### Макс диаметр трубы - не более 3 дюйм;

### Макс диаметр трубы - не более 89 мм;

### Вес не более - 5 кг;

### Должны иметь дополнительно запасные части сухарей: верхняя щека - 1 шт, нижняя щека - 1 шт

Обработан антикоррозионным химическим составом.

Вместе с  поставкой  должны комплектоваться: Паспорт и руководство по эксплуатации с указанием критерии предельного состояния (карта инструментального контроля), инструкция по ремонту, испытания и отбраковке инструмента с указанием периодичности технического освидетельствования,  протокол испытания (дефектоскопия) – по 1 экземпляру для каждого оборудования.

Контактная информация

Абенов Габит Сабитович

эл. почта g.abenov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65162