Техническая спецификация

Наименование товара: Ключ штанговый КШ 19-22

Код ЕНС ТРУ: 257330.300.000019

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

### Для ручного свинчивания и развинчивания резьбовых соединений насосных штанг ШН-19, ШН-22 в процессе производства спуско-подъемных операций.

### Характеристика КШ 19-22:

### Условный диаметр насосных штанг - 19,22мм;

### Максимальный крутящий момент- 640 Н*м.

### Габаритные размеры:

### Длина не более - 710мм;

### Высота не менее - 30мм;

### Ширина зева S - 27мм;

### Масса не более –4,2кг.

Ключ КШ  при поставке «Заказчику» должен быть обработан антикоррозионным химическим составом.

Вместе с  поставкой  должны комплектоваться: Паспорт и руководство по эксплуатации с указанием критерии предельного состояния (карта инструментального контроля), инструкция по ремонту, испытания и отбраковке инструмента с указанием периодичности технического освидетельствования,  протокол испытания (дефектоскопия) – по 1 экземпляру для каждого оборудования.

Контактная информация

Абенов Габит Сабитович

эл. почта g.abenov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65162