Техническая спецификация

Наименование товара: Ключ штанговый круговой КШК 16-25

Код ЕНС ТРУ: 257330.300.000019

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

### Ключ штанговый круговой КШК предназначен для отвинчивания насосных штанг при закрепленном плунжере скважинного насоса во время подземного ремонта нефтяных скважин при заедании плунжерного насоса.

### Ключ штанговый круговой КШК должен обеспечить безопасную работу при захватывании ключом за тело штанги и за квадрат штанги, надежный захват за тело штанги, повышение наработки на отказ в три раза за счет использования твердосплавных сухарей.

### Характеристика:  КШК

### Максимальный крутящий момент: 980 Н*м;

### Условный диаметр насосных штанг- 19мм,22мм,25мм;

### Диаметр обода ключа- 550мм до 560мм;

### Масса не более – 7 кг.

### В комплект поставки входят:

### Ключ в сборе – 1 комплект;

### Сменные детали: Винт зажимной- 1шт, Сухари подвижные – 3 шт; Сухари неподвижные – 3 шт;

Ключ КШК  при поставке «Заказчику» должен быть обработан антикоррозионным химическим составом.

Вместе с  поставкой  должны комплектоваться: Паспорт и руководство по эксплуатации с указанием критерии предельного состояния (карта инструментального контроля), инструкция по ремонту, испытания и отбраковке инструмента с указанием периодичности технического освидетельствования,  протокол испытания (дефектоскопия) – по 1 экземпляру для каждого оборудования.

Контактная информация

Абенов Габит Сабитович

эл. почта g.abenov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65162