Техническая спецификация

Наименование товара: Ключ штанговый ударный КШУ-19/22

Код ЕНС ТРУ: 289212.500.000001.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Ключ штанговый (КШ) ударный КШУ-19/22 предназначен для свинчивания и развинчивания резьбовых (муфтовых) соединений насосных штанг в колонне ударным способом с гарантированным усилием, без необходимости наращивания рукоятки.

Ключи для насосных штанг изготовлены из высококачественной, термообработанной легированной стали, должны иметь гладкую "молоточковую оснастку" для быстрого размыкания жёсткого резьбового соединения  насосных штанг.

Характеристика,не более;

Допустимый крутящий момент,кГс*м

-	При закручивании (раскручивании) – 200,

-	При ударе – 500,

Допустимая нагрузка на рукоятке, кГс

-	При закручивании (раскручивании) – 415,

-	При ударе – 1040,

Длина рукоятки, мм (дюйм) – 480 (19)

Масса не более, кг – 2,4.

Обработан антикоррозионным химическим составом.

Вместе с  поставкой  должны комплектоваться: Паспорт и руководство по эксплуатации с указанием критерии предельного состояния (карта инструментального контроля), инструкция по ремонту, испытания и отбраковке инструмента с указанием периодичности технического освидетельствования,  протокол испытания (дефектоскопия) – по 1 экземпляру для каждого оборудования.

Контактная информация

Абенов Габит Сабитович

эл. почта g.abenov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65162