Техническая спецификация

Наименование товара: НАСОС КОНСОЛ.МОНОБЛОЧН. КМ 50/32 С ЭЛ.ДВ

Код ЕНС ТРУ: 281314.130.000000

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Насос консольный моноблочный КМ 50-32 с эл.двиг предназначены для перекачивания в стационарных условиях технической воды (кроме морской) с рН=6 – 9, содержащей механические примеси не более 0,1 % по объему и размером частиц не более 0,2 мм, а также других жидкостей, сходных с водой по плотности и химической активности температурой от минус 10 до + 85 ºС.

Электронасос состоит из центробежного насоса и фланцевого электродвигателя с удлиненным концом вала. Направление вращения вала – по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя

Условное обозначение, где:

КМ - насос горизонтальный консольный моноблочный

50 – диаметр входного патрубка,мм;

32 - диаметр выходного патрубка,мм;

125 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм;

Технические характеристики:

Производительность, м3/ч                         12,5;

Напор, м                                                       20;

Мощность, кВт                                            2,2;

Давление на входе, Мпа                        0,35;

КПД  насоса, %                                    58;

Допускаемый кавитационный запас, м 3,5;

Масса, кг                                                34.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2023 года выпуска.

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Бекетаев Темирали Нурлиевич

эл. почта t.beketayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65354