Техническая спецификация

Наименование товара: Насос К100-80-160

Код ЕНС ТРУ: 281314.130.000000.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Насос консольный К100-80-160 с электродвигателем  на раме - центробежные, консольные, одноступенчатые с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, предназначены для перекачивания  воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6...9, температурой от 273 до 358К (от 0до + 85oС) и от 273 до 378К (от 0 до 105oС)  и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.

Техническая характеристика:

тип насоса (консольный) - К;

условный диаметр входного патрубка в мм, – 100;

условный диаметр выходного патрубка в мм, – 80;

номинальный диаметр колеса в мм, – 160;

подача - 100 м3/ч;

напор 32 м;

Материал корпуса и крыльчатки – чугун СЧ20;

вал – сталь;

мощность электродвигателя - 15 кВт;

Частота вращение- 3000 об/мин;

Габаритные размеры, мм не менее 600х280х540.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2023 года выпуска.

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Бекетаев Темирали Нурлиевич

эл. почта t.beketayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65354