Техническая спецификация

Наименование товара: Насос НБ-125

Код ЕНС ТРУ: 289261.300.000197.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Насос буровой (поршневой) НБ-125 со шкивом, компенсатором и предохранительным клапаном, нагнетательными фланцами, на раме -  соответственно.

Назначение: Для перекачивания водно-нефтяной жидкости, для комплектации нефтепромысловых и геологоразведочных агрегатов.

Технические характеристики насоса:

мощность 125 кВт;

идеальная подача (наибольшая) - 64 м3/час;

предельное давление - 17 МПа;

вакуумическая высота всасывания - 3 м;

диаметр шкива - 1000 мм;

частота вращения трансмиссионного вала - 337, 511 об/мин;

диаметр нагнетательного патрубка - 80 мм;

диаметр всасывающего патрубка -100 мм;

диаметры гильзы (втулка) - 127 мм.

При поставке оборудования в комплектность ЗИП (заводская комплектация) одного насоса должно входить:

• съемник для гильзы (втулка) и клапанов;

• паспорт с ремонтными формулярами на насос;

• руководство по эксплуатации;

• комплект слесарных ключей на все болтовые соединения (от S=12 до S=65);

• Шток поршня ШП 45-750 с гайками -2шт;

• Поршень Ø127мм -2шт;

• Диафрагма компенсатора (резиновая) -1шт;

• РТИ (манжеты для клапанов - 8шт, крышки клапана-8шт, лобовой крышки - 2шт.);

• Клапан игольчатый в сборе - 8шт.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2023 года выпуска.

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Бекетаев Темирали Нурлиевич

эл. почта t.beketayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65354