Техническая спецификация

Наименование товара: Насос НВ-Е-50/50-3-В-55 У2.

Код ЕНС ТРУ: 281314.100.000003

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Насос НВ Е-50/50 С Э/Д ВЗГ 18,5кВт, 1500 об/мин агрегат электронасосный полупогружной НВ 50/50 предназначен для перекачивания из подземных дренажных емкостей, смеси воды и нефтепродуктов с твердыми включениями, максимальная объемная концентрация которых 1,5%, температурой от - 15 С до + 80 С, плотностью до 1000 кг/м3(комплектуется с взрывозащищен-ным электродвигателем с характеристиками: 18,5 кВт, 1500 об/мин, 380/660 В, 50 Гц.). Торцевое уплотнение насоса с системой автономной подачи затворной жидкости должен обеспечивать надежную эксплуатацию агрегата в климатических зонах с отрицательными температурами.

Перекачиваемая среда:

• Кинематическая вязкость - до 0,3 Ст;

• Водородный показатель рН - от 7 до 8,5.

Технический характеристики насоса НВ-Е 50/50:

• Производительность - 50 м3/ч;

• Напор - 50 м;

• Давление на входе - не более 0,1 МПа;

• Мощность потребляемая - не более 15,9 кВт;

• Коэффициент полезного действия - 43 %;

• Допускаемый кавитационный запас - не более 3,0 м;

• Внешняя утечка через торцовое уплотнение - не более 0,03 л/ч.

Габаритные размеры, мм, не более:ДхШхВ, - 860х860х4429;

Масса, кг, не более – 833.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2023 года выпуска.

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Бекетаев Темирали Нурлиевич

эл. почта t.beketayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65354