Техническая спецификация

Наименование товара: Насос НМШ 5-25

Код ЕНС ТРУ: 281314.900.000088.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Масляные шестеренные насосы типа НМШ предназначен для перекачивания нефтепродуктов (масло, нефть, мазут, дизельное топливо) и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса. Шестерни должны выполнят роль рабочего органа. При вращении шестерен на стороне всасывания создается разрежение, и жидкость под перепадом давления заполняет полости между зубьями, перемещаясь в сторону нагнетания и вытесняется в нагнетательный патрубок. Техническая характеристика:

Вакууметрическая высота всасывания, м – 5;

давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см2 – 25;

подача м3/ч                                                2,5-4,0;

давление на выходе насоса, МПа            0,6-2,5;

Род жидкости                                             масло, нефть, мазут;

вязкость, сСт (°ВУ)                                   6-600 (1,5-80);

частота вращения, об/мин                        1450;

Мощность двигателя, кВт                        1,5-2,2;

напряжение сети, В                                  220/380;

частота тока, Гц                                        50.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2023 года выпуска.

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Бекетаев Темирали Нурлиевич

эл. почта t.beketayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65354