Техническая спецификация

Наименование товара: Насос ЦНС 180-1422

Код ЕНС ТРУ: 281314.900.000051.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз».

Техническая спецификация:

Насос ЦНС 180-1422 УХЛ4 предназначен для закачивания в нефтеносные пласты агрессивных нефтепромысловых вод, в том числе сероводородсодержащих по ГОСТу 10407-88.

В состав базового комплекта насоса ЦНС 180-1422: Насос ЦНС 180-1422 в сборе с обратным клапаном ДУ150 Ру 160, фильтром на приеме насоса, станина под насос ЦНС 180-1422, ЗИП и система КИПиА. Насос ЦНС 180-1422 с двумя торцевым уплотнением (материал 12Х18Н10Т, Р макс=31кгс/см2 с усиленными пружинами коррозионно-стойкого исполнения с разбегом 10мм и более на каждый торец, пара трения карбид вольфрама), материал проточной части - вал 40Х13; колеса рабочие 12Х18Н9Т,14Х17Н; с выносными подшипниками, кольца уплотнительные большие лабиринтного исполнения (коррозионно-износостойкий сплав- сталь 08Х14Н7МЛ ОСТ1 90090-79).

Технические характеристики:

Шифр ЦНС 180-1422;

Производительность- м3/ч-180;

Напор, м 1422;

Рабочий диапазон по производительности, от 140 до 240 м3/час;

Частота вращения-1 (об/мин) 50 (3000) синхронная;

Давление на входе минимальное, МПа (кгс/см2)-0,05 (0,5);

Давление на входе максимальное, МПа (кгс/см2)-3,1 (31);

КПД, % не менее-76;

Допускаемый квитанционный запас, м, не более 7;

Внешние утечки через торцевое уплотнение, дм 3/с (дм 3/ч), не более -2,77х10-5 (0,1);

Мощность при номинальной подаче, при q=1000 кг/м3-920 кВт;

Мощность при номинальной подаче, при q= 1120 кг/м3-1030 кВт;

Наработка на отказ, ч, не менее: на сточных и пластиковых водах 4000;

Установленный ресурс до капитального ремонта, маш/ч, не менее: на сточных и пластовых водах 12500;

Допустимое отклонение давления и напора на выходе: ±2.

Содержание сероводорода, мгл/л не более 300.

Масса, не более, кг: 3700.

Рабочая температура: от -40 до +50 Со.

Высота оси, мм: 240 (±5)

Габаритные размеры насоса, мм, не более, Д*В*Ш: 2120*1100*1150.

Насос ЦНС 180-1422 должен работать на морской и сточной воде.

Техническое описание магистрального фильтра:

Входной патрубок должен быть оснащен фильтром для предотвращения попадания в насос твердых частиц.

Коэффициент пропускной способности, м3/ч, не менее, 250;

Размер ячейки фильтрующего элемента, мм: 3 до 5,5.

Техническое описание обратного клапана ДУ150 Ру 160:

Клапан должен состоять из: 1. Втулка; 2) фланец; 3) направляющая; 4) упорная крышка; 5) уплотнение; 6) тарельчатый затвор; 7) уплотнение затвора; 8) седло; 9) корпус.

Диаметр условного прохода, мм: 150;

Давление рабочее, кгс/см2, не менее: 160;

Температура эксплуатации, *С: -от 60 до +80;

Размер присоединяемой трубы, мм: 168х17;

Тип присоединения: приварное;

Габаритные размеры, диаметр, высота, мм,: 435х570

Масса клапана, кг, не более: 275;

Техническое описания КИПиА:

Управления насосом должно осуществляться с аппаратного зала и операторского зала.

Режим управления насосом:

Автоматический;

Ручной;

Дистанционный.

Насос должен быть оснащен:

Датчик осевого сдвига ротора;

Датчики температуры подшипника насоса и электродвигателя;

Датчики вибрации подшипника насоса и электродвигателя;

Система КИПиА должно подходит и синхронизироваться c существующей системой автоматики БКНС

При поставке оборудования в комплектность ЗИП (заводская комплектация) одного насоса должно входить:

• ЗИП к торцовому уплотнению (пара трения карбид вольфрама-2шт, с пружинами, РТИ-4 в комплекте) -2комплект на один насос;

• Кольцо разгрузки (наплавка «релит», подложка материал 12Х18Н10)-2шт;

• РТИ переднего опорного узла-3шт;

• Сальник круглого сечение 400х410 ЦНС-180 -11шт;

• Сальник круглого сечение 95х100 ЦНС-180 -11шт;

• РТИ заднего опорного узла-3шт;

• Полумуфта пластинчатая в сборе (на насос и эл.двиг) -1комплект на один насос;

• Подшипник скольжения на выносных опорах -2шт;

• Кронштейн -1шт;

• Комплект слесарных ключей на все болтовые соединения;

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2023 года выпуска.

Проверка, испытания и подготовка к отгрузке в соответствии с ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709:2009)

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Бекетаев Темирали Нурлиевич

эл. почта t.beketayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65354