Техническая спецификация

Наименование товара: Насос ЦНС 300-300 с э/д 400/1500

Код ЕНС ТРУ: 281314.900.000051.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Насос ЦНС 300/300 - центробежный, секционный, горизонтальный, с односоронним расположением рабочих колес. Используется для перекачивания горячей и холодной воды и других чистых химически нейтральных жидкостей  в системах гражданского и промышленного водоснабжения. Насос ЦНС 300/300 в электронасосном агрегате комплектуется электроприводом.

В качестве привода служит трехфазный общепромышленный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Тип привода в электроагрегате - асинхронный двигатель типа А4-450 мощностью 400 кВт/1500 об/мин, напряжение 6000 В, степень защиты IP 23, коробка выводов IP 55, датчик контроля температатуры переднего и заднего подшипника, климатическое исполнения У1.

Насосный агрегат ЦНС не предназначен для перекачивания горючих, легковоспламеняющихся и агрессивных жидкостей, морской воды, не предназначен для работы во взрывоопасных условиях.

Технические характеристики:

Насос ЦНС 300/300, Подача, м³/ч - 300. Напор, м - 300. Габаритные размеры:масса насоса, кг-1599, масса агрегата, кг - 3255. Допускаемый кавитационный запас (ДКЗ) - 5,5 м. Уровень звука расстоянии 1 м от насосного секционного агрегата - 108 дБА, патрубки насоса - ДУ-200 мм, уплотнение вала- сальниковая набивка. Детали проточной части ЦНС 300/300 изготовлен из чугуна. Центробежный насос типа ЦНС производится в климатическом исполнении и категории  размещения УХЛ4.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2023 года выпуска.

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Бекетаев Темирали Нурлиевич

эл. почта t.beketayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65354