Техническая спецификация

Наименование товара: Насос ЦНСк 60-198

Код ЕНС ТРУ: 281314.900.000051.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Центробежный насос многоступенчатый секционный 60-198 на раме предназначены для перекачивания воды. Насос изготавливаются климатическом исполнении УХЛ и Т категории размещения 4 и 2 по ГОСТ 15150-69. Проточная часть изготовлена из материала 12Х18Н10Т.

Техническая характеристика:

Производительность, м3/ч:                        60;

Напор, м:                                                      198;

Число ступений                                           6;

Частота вращения, об/мин.:                       3000;

Допускаемый кавитационный запас, не менее, м:     4,5;

Габаритные размеры, мм : ДхШхВ,          1190х640х500;

Масса, кг, не более:                                     305.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2022 года выпуска.

Контактная информация

Бекетаев Темирали Нурлиевич

эл. почта t.beketayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65354