Техническая спецификация

Наименование товара: Насос консольн.100-65-250с эл/дв45квт

Код ЕНС ТРУ: 281314.130.000000

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Агрегат электронасосный центробежный предназначен для перекачивания воды производственно-технического назначения (кроме морской) в стационарных условиях температурой от 273 до 358 К (от 0 до 850 С) и других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности.  Перекачиваемые жидкости не должны содержать механических примесей по объему 0,1 % и размером более 0,2 мм. Насосы изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» категории размещения 4 и пригодны для работы как в закрытых помещениях, так и вне помещений. Насосы изготавливаются в общепромышленном не взрывоопасном исполнении. Условное обозначение насосов соответствует ГОСТ 22247-96.

Техническая характеристика:

К – консольный насос;

Подача 100 М3/ч;

Напор 80 М;

Диаметр рабочего колеса (условный), мм 250;

Материал корпуса и крыльчатки – чугун СЧ20;

Вал: сталь;

Допускаемый кавитационный запас, м, не менее: 4,5;

Частота вращения: 3000 об/мин;

Мощность, потребляемая насосом (макс.): 40 кВт;

Давление на входе насоса: 3,5 кгс/см2;

Габаритные размеры, мм не более длина 625; ширина 360; высота 645.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2023 года выпуска.

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Бекетаев Темирали Нурлиевич

эл. почта t.beketayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65354