Техническая спецификация

Наименование товара: Отвод к/и 90град. 325х14мм Ст20

Код ЕНС ТРУ: 242040.500.000006.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Для соединения стальных труб в местах изгиба

Рабочая среда: Нефть, газ, газоконденсат, вода, по попутно-добываемому газу среднее содержание CO2 - 1.2 % обьемный, среднее содержание H2S  - 0.02 % объемный, содержание механических примесей от 107 до 154 мг/л.

Отводы должны быть:

- новые

- бесшовные

- углом изгиба 90 градусов;

- исполнение 2 по ГОСТ 17375-2001;

- наружным диаметром 325 мм;

- толщиной 14 мм;

- сталь 20;

- гнутые с использованием индукционного нагрева, с термической обработкой для упрочнения, с механической обработкой торцов и снятием фасок.

Контактная информация

Джанжигитов Канат Алдабергенович

эл. почта k.janzhigitov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65491