Техническая спецификация

Наименование товара: ПЕЧЬ УН-0.2М3 с теплоизоляцией

Код ЕНС ТРУ: 282113.600.000025.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Описание товара:

Газовая печь с водяным теплоносителем УН-0,2М3 с регулированием давления топливного газа, подаваемого к горелочному устройству и температуры нагрева продукта, а также с местным визуальным контролем основных параметров технологического процесса (термометр показывающий – 2шт, манометр – 1шт.)

Змеевик из трубы диаметром 114х8 мм.

Производительность 100 т/сут,

Тепловая мощность устройства 0,2 Гкал/час,

Избыточное давление в змеевике 32 кгс/см2,

Гидростатическое давление в корпусе 0,18 кгс/см2,

Тип горелки: микрофакельная инжекционная газовая горелка (далее – МИГГ).

Теплота сгорания топлива 35-60 МДж/м3

Избыточное давление газа перед горелкой:

минимальное 0,1кгс/см2;

максимальное 2,0кгс/см2;

Расход газа в нормальных условиях до 120м3/час;

Тепловая мощность горелки от 0,1 до 2,3 МВт;

Обеспечение КПД печей, не менее 80%;

Габаритные размеры горелки (максимальные), не более, длина 1500мм, ширина 440мм;

Масса горелки, не более, 68 кг;

Температура жидкости, C:

рабочая на входе в печь 20, на выходе из печи 70,

Уровнемер:

Визуальный смонтированный в корпус, термостойкий, предназначенная для агрессивной среды.

Топливо - природный или попутный газ,

Условный проход, Ду:

вход водонефтяной эмульсии 100 мм, выход водонефтяной эмульсии 100 мм, дренаж 50мм.

Габаритные размеры (не менее): ширина 1350мм, длина 5700мм, высота при транспортировке 2480мм, общая высота с дымовой трубой 7390мм.

Масса подогревателя сухого, не более: 4350кг.

При поставке оборудования в комплектность должно входит задвижки Ду-100 Ру-40 в кол-ве 2шт (на входе и выходе), обратный клапан Ду-100 Ру-40 в кол-ве 1 шт., дорожная плита 4ПДП 3х1,75м в кол-ве 4шт; ограждения: длина (не менее) – 7800мм, ширина - 4400мм, высота – 1300мм, паспорт с ремонтными формулярами, руководство по эксплуатации.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2023 года выпуска.

Контактная информация

Бекетаев Темирали Нурлиевич

эл. почта t.beketayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65354

Приложение №8

к договору о закупке товаров

Обязательства Поставщика:

- Поставщик вместе с Товаром дополнительно обязан предоставить Грузополучателю следующие документы, относящиеся к приемке:

  - Акт ввода в эксплуатацию согласно образца Заказчика,а после запуска и вывода на режим промышленной эксплуатации печи с проведением испытаний не менее 24 часов. – 2 экземпляра.

- Поставщик при поставке товара должен произвести следующие работы:

  - Шеф монтажные (установка и регулировка оборудования) и пуско-наладочные работы в течение 45 календарных дней, с даты принятия товара на склад «Управление производственно-технического обеспечения и комплектации оборудованием».

  - Все шеф монтажные и пуско-наладочные работы по системе автоматизации, передаче данных на шкаф управления должны выполняться Поставщиком.

Обязательства Заказчика:

1. Заказчик обеспечивает подготовку фундаментного основания, монтаж всех технологических подключений к трубным отводам печам, подключение электропитания 380 вольт к вводу в силовой шкаф управления, строительство контура местного заземления.