Техническая спецификация

Наименование товара: Подогреватель путевой ПП-0,63

Код ЕНС ТРУ: 282112.900.000023.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Описание товара:

### Путевой подогреватель с тепловой мощностью 0,63 Гкал/ч (сокращенное название ПП-0,63) предназначен для подогрева нефтепродуктов, нефтяных эмульсий, вязкой нефти при транспортировке по трубопроводам, на нефтяных промыслах и установках подготовки нефти.

### Путевой подогреватель ПП-0,63 состоит из:

### •	Блок нагрева (предназначен для передачи тепла от продуктов сгорания нагреваемому продукту);

### •	Блок подготовки топлива;

### •	Система автоматики и безопасности.

### •	Цилиндрического сосуда – который должен быть установлен на основании сварной конструкции, внутри которого находятся змеевик и камера сгорания;

### •	Контролирующих приборов автоматики – которые должны находиться снаружи сосуда;

### •	Трубопровода топливной обвязки;

### •	Трубопровода подвода и отвода нефти;

### •	Горелкой с запальником;

### •	Лестницы;

### •	Площадки обслуживания;

### •	Расширительный бачок;

### •	Указатель уровня воды;

### •	Дымовой трубой;

### •	Системой контроля и автоматики - которая должна позволит проводить дистанционный розжиг форсунок, с регулировкой параметров процесса нагрева нефти, с осуществлением функции рабочей и аварийной сигнализации и автоматической защиты при отклонении технологических параметров;

### •	Данная система автоматики должна предусматривать дистанционное ручное и автоматическое управление. Контроллер должен быть с выходом для подключения к существующей системе Modbus Ethernet.

### Технические характеристики:

### •	Производительность по нагреваемому продукту, не более, кг/с (т/сут) - 13.3 (1150);

### •	Тепловая мощность устройства, МВТ(Гкал/ч)                                           - 0,73 (0,63);

### •	Змеевик из трубы диаметром, мм	                                                           - 159х6;

### •	Давление в продуктовом змеевике, не более, Мпа(кгс/см2):

### - рабочее, не более		                                                                                   - 6.3 (63);

### - расчетное		                                                                                               - 6.3 (63);

### - пробное гидравлическое	                                                                                   - 8.2 (82);

### •	Перепад давления в змеевике, не более, Мпа (кгс/см2)                                - 0.25 (2.5)*;

### •	Тип горелки - Газовая инжекционная горелка среднего давления;

### •	Температура на входе продукта:

### - В подогреватель, в пределах, °С                                                                        - 5...50;

### - Нагрев продукта, на выходе, °С                                                                        - 55÷60;

### - Нагрева промежуточного теплоносителя (пресная вода), не более, °С         - 85;

### •	Расход топливного газа, не более, м3/ч                                                   - 100;

### •	Теплота сгорания, в пределах, МДж/км3                                                - 35-60;

### •	Топливо -  природный или попутный газ;

### •	Коэффициент полезного действия, не менее, %                                   - 70;

### •	Давление перед горелками, Мпа (кгс/см2)                                            -  0.07(0.7) - 0.15(1.5);

### Габаритные размеры:

### (длина х ширина х высота), не более, мм

### - транспортные                                                                                                      - 11035 х2520 х 3350;

### - монтажные                                                                                                           - 11035 х2520 х 9192;

### Масса подогревателя в нерабочем состоянии, не более, кг                                - 13415;

### Теплоизоляция корпуса – утеплитель на основе стекловолокна с толщиной 60мм, с облицовкой сталь оцинкованная с толщиной 0,7мм.

### При поставке оборудования в комплектность должно входит:

### Задвижки Ду-150 Ру-63 в кол-ве 2шт (на входе и выходе);

### Затвор (клапан) обратный поворотный стяжной межфланцевый DN-150мм РN-63кгс/см2 с ответными фланцами, шпильками/гайками в количестве 1 шт.;

### Термометр биметаллический для измерения температуры в кол-ве 2 шт.;

### Для внешнего питания подобрать и комплектовать бронированным кабелем, с медными 4-я жилами и сечением соответствующего потребляемой мощности печи, в количестве не менее – 200 м.;

### Все необходимые комплектующие, монтажные и расходные материалы системы КИПиА (кабельную продукцию КВВГ 10х1,5 и КВВГ 19х1,5 не менее 50 м) необходимые для монтажа печи поставляет Поставщик.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2023 года выпуска.

Контактная информация

Бекетаев Темирали Нурлиевич

эл. почта t.beketayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65354

Приложение №8

к договору о закупке товаров

Обязательства Поставщика:

- Поставщик вместе с Товаром дополнительно обязан предоставить Грузополучателю следующие документы, относящиеся к приемке:

  - Акт ввода в эксплуатацию согласно образца Заказчика,а после запуска и вывода на режим промышленной эксплуатации печи с проведением испытаний не менее 72 часов. – 2 экземпляра.

- Поставщик при поставке товара должен произвести следующие работы:

  - Шеф монтажные (установка и регулировка оборудования) и пуско-наладочные работы в течение 45 календарных дней, с даты принятия товара на склад «Управление производственно-технического обеспечения и комплектации оборудованием».

  - Все шеф монтажные и пуско-наладочные работы по системе автоматизации, передаче данных на шкаф управления должны выполняться Поставщиком.

Обязательства Заказчика:

1. Заказчик обеспечивает подготовку фундаментного основания, монтаж всех технологических подключений к трубным отводам печам, подключение электропитания 380 вольт к вводу в силовой шкаф управления, строительство контура местного заземления.