Техническая спецификация

Наименование товара: Редуктор Ц2НШ-750

Код ЕНС ТРУ: 281331.000.000197.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Редуктор Ц2НШ-750у с шевронными передачами Новикова, усовершенствованной конструкции (цилиндрический, двухступенчатый с межосевым расстоянием входной и выходной ступени 750 мм), цилиндрическим концом входного вала редуктора, предотвращающей утечки смазки по валам и плоскости разъема редуктора, а также обеспечивающей сбор и периодическое удаление металлических продуктов износа зубчатых колес во время эксплуатации.

Работа редуктора - непрерывная, круглосуточная, со знакопеременной неравномерной нагрузкой.

Вид климатического исполнения У1, УХЛ1 по ГОСТ -15150-69.

Технические характеристики:

1.Максимальный крутящий момент на выходном валу, кНм – 40;

2.Номинальная частота вращения входного вала, об/мин – 200;

3.Режим работы – непрерывный;

4.Передаточное число - 37,18;

5.Объем масла в картере, дм3, не менее - 95;

6.Габаритные размеры, мм, не более:

-длина - 1505;

-ширина -1930;

-по концам тихоходного вала, высота - 952;

7.Диаметры шкивов, мм: на редукторе - 900.

8.Марка масла редуктора: «Масло индустриальное И-40А,50А»

9.Масса (сухая) кг, не более -2950.

Обязательные требования к редукторам:

1. Установить масло отражательные кольца для предотвращения утечки масла по шейкам валов.

2. В разъеме редуктора выполнить масло улавливающие канавки.

3. В редукторы установить магнитный металл уловитель, смотровое окно с торца редуктора для определения состава масла и смотровой уровнемер.

4. Для обеспечения продолжительной работы кривошипа установить на тихоходном валу редуктора клиновую шпонку.

5. Для обеспечения надежного крепление корпуса с крышкой, установить дополнительные болтовые соединения.

6. В комплект редуктора предусмотреть кронштейны тормозной колодки.

7. При присутствии секретных болтовых соединении в ЗИП приложить ключ.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2023 года выпуска.

Контактная информация

Бекетаев Темирали Нурлиевич

эл. почта t.beketayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65354