Техническая спецификация

Наименование товара: Электродвигатель 0,4кВ 2,2кВт 1500об/мин.

Код ЕНС ТРУ: 271124.500.000001

Заказчик: АО «Озенмунайгаз».

Техническая спецификация:

Электродвигатель 2,2 кВт 1500 об/мин,380VD / 660VY 50Hz, IM B3, установочный размер 100L.

энергоэффективности IEC60034-30

Технические характеристики

- Тип – асинхронный;

- Мощность, кВт – 2,2;

- Номинальная частота вращения, об/мин – 1435;

- Номинальный ток при напряжении 380В, А – не более 5,2;

- КПД, % – не менее 79,7;

- Коэффициент мощности – не менее 0,79;

- Отношение пускового момента к номинальному – не менее 2,4;

- Отношение максимального момента к номинальному – не менее 2,9;

- Отношение пускового тока к номинальному – не более 5,8;

- Режим работы S1, система изоляции класса нагревостойкости «F»;

- Класс энергоэффективности – IE-1;

- Монтажное исполнение – IM B3;

- Габаритные размеры не более, мм: 385х200х265;

- Масса, кг – не более 30;

- Наличие шпонки на валу;

- Климатическое исполнение и категория размещения ЭД по ГОСТ 15150-69;

- Материал корпуса – чугун;

- Степень защиты ЭД по ГОСТ 14254-2015;

- Исполнение вводного устройства – К-3-I;

- Способ охлаждения по ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012;

- Требования к валу двигателя –

• Высота, мм – 100;

• Размеры вала:

o Длина вала, мм – 60;

o Диаметр вала, мм – 28.

Расположение клеммной коробки: сверху (вид со стороны вала)

Потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать следующие данные:

- страну происхождения и завод изготовитель;

- полную маркировку с расшифровкой предлагаемого товара;

- контакты производителя товара для уточнения заявленных технических характеристик указанных в технической спецификации.

Товары должны быть новые 2020г. изготовления, ранее не находившиеся на хранении.

В комплектацию поставляемого товара входят:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- чертеж с габаритными, установочными и присоединительными размерами электродвигателя.

График поставки: 60 календарных дней со дня заключения договора.

Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.

Поставка продукции на условиях DDP Инкотермс-2010 и производится по адресу: АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908.

Контактная информация

Балтаев Нурлан Абдрешович

эл. почта n.baltayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65356