Техническая спецификация

Наименование товара: Электродвигатель 1RQ1450-2JB60-Z 1250

Код ЕНС ТРУ: 271125.900.000002

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Технические характеристики

1) Электрические данные:

- Тип – синхронный;

- Номинальная мощность – 1250 кВт;

- Номинальное напряжение – 6,0 кВ (допускается ±5 %);

- Номинальная частота сети – 50 Гц;

- Номинальный ток – не более 142А;

- Номинальная скорость вращения – 3000 об/мин;

- Коэффициент полезного действия, КПД – не менее 94,9%;

- Коэффициент мощности, cosφ – не менее 0,89;

- Режим работы – непрерывный (S1);

- Класс нагревостойкости – 155 (F).

2) Механические данные:

- Конструктивное исполнение – IM 1001 (IM B3);

- Материал корпуса – чугун;

- Степень защиты – не менее IP55;

- Высота вала – 450 мм;

- Диаметр вала – 100 мм;

- Метод охлаждения – IC 611;

- Тип подшипника – подшипник качения;

- Направление вращения – против часовой стрелки (вид с приводной стороны);

- Общая высота – не более 1940 мм;

- Общая длина – не более 2465 мм;

- Общая ширина – не более 1465 мм;

- Общий вес – не более 4950 кг;

- Вес ротора – не более 700 кг.

3) Условия окружающей среды:

- Температура охлаждения – 40 °С;

- Климатическое исполнение и категория размешения ЭД по ГОСТ 15150-69;

- Высота установки над уровнем моря – до 1000 м.

4) Иное требование:

- Наличие шпонки на валу;

- 6 встроенных термометров сопротивления РТ100 для 2-х или 4-х проводного подключения к внешний клемме;

- Исполнение вводного устройства – К-3-I;

- Главная клеммная коробка с правой стороны (вид с приводной стороны);

- Клеммные коробки материал чугун;

- Вспомогательная клеммная коробка для анти-конденсатного обогрева;

- Деревяная упаковка.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года выпуска.

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Балтаев Нурлан Абдрешович

эл. почта n.baltayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65356