Техническая спецификация

Наименование товара: Электродвигатель 4АМ250М6 55кВт 1000

Код ЕНС ТРУ: 271124.700.000002.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Электродвигатель 55 кВт 1000 об/мин, IМ1081 50Гц IР54, установочный размер 250М.

Технические характеристики

- Мощность – 55кВт;

- Частота вращения – 1000 об/мин;

- Тип – асинхронный;

- Напряжение питания – трехфазное, 380В;

- Монтажное исполнение – IM1081;

- Номинальная частота – 50Гц;

- Номинальный ток, при напряжении 380В – не более 105А;

- Класс энергоэффективности – IE-2;

- КПД – не менее 93,1%;

- Коэффициент мощности – не менее 0,87;

- Климатическое исполнение и категория размещения – У1;

- Режим работы – продолжительный S1;

- Система изоляции – класса нагревостойкости «F».

- Способ охлаждения – IC0141;

- Степень защиты – не менее IP54;

- Наличие шпонки на валу;

- Материал корпуса – чугун;

- Исполнение вводного устройства – К-3-I;

- Схема соединения фаз обмотки статора – Δ/Y.

Требования к валу двигателя:

• Высота, мм – 250;

• Размеры вала:

o Длина вала, мм – 140;

o Диаметр вала, мм – 75.

- Дополнительный болт заземления на корпусе.

- Расположение клемной коробки: сверху.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года выпуска.

Контактная информация

Балтаев Нурлан Абдрешович

эл. почта n.baltayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65356