Техническая спецификация

Наименование товара: Электродвигатель 5А200L6 30кВт 1000

Код ЕНС ТРУ: 271124.500.000001

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Электродвигатель 30 кВт 1000 об/мин, IМ1081 220/380В 50Гц IР54 К3-1, установочный размер 200L.

Технические характеристики

- Мощность – 30кВт;

- Частота вращения – 1000 об/мин;

- Тип – асинхронный;

- Напряжение питания – трехфазное, 380/660В;

- Монтажное исполнение – IM1081;

- Номинальная частота – 50Гц;

- Номинальный ток, при напряжении 380В – не более 60А;

- Класс энергоэффективности – IE-2;

- КПД – не менее 91,7%;

- Коэффициент мощности – не менее 0,85;

- Климатическое исполнение и категория размещения – У1;

- Режим работы – продолжительный S1;

- Система изоляции – класса нагревостойкости «F».

- Способ охлаждения – IC0141;

- Степень защиты – не менее IP55;

- Наличие шпонки на валу;

- Материал корпуса – чугун;

- Схема соединения фаз обмотки статора – Δ/Y.

Требования к валу двигателя:

• Высота, мм – 200;

• Размеры вала:

o Длина вала, мм – 140;

o Диаметр вала, мм – 60.

- Двигатели имеют вводное устройство К-3-I (с одним штуцером).

- Предусмотрено центровое резьбовое отверстие в валу для фиксации конуса.

- Дополнительный болт заземления на корпусе.

- Расположение клемной коробки: сверху.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года выпуска.

Контактная информация

Балтаев Нурлан Абдрешович

эл. почта n.baltayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65356