Техническая спецификация

Наименование товара: Электродвигатель 5АИ63В4 0,37/890

Код ЕНС ТРУ: 271110.100.000001.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Электродвигатель 5АИ63В4 0,37/890 с конусным трехфазным ротором и встроенным тормозом являются специализированным изделием, устанавливаемым на подъемные и ходовые механизмы электротельферов.

Конструкция двигателя

- Асинхронный электродвигатель фланцевого монтажа, устанавливаемый на ходовую тележку тельфера;

- Встроенный механический тормоз.

Технические характеристики

- Мощность – 0,37кВт;

- Частота вращения – не менее 860 об/мин, но не более 890 об/мин;

- Номинальное напряжение – 380В;

- Номинальная частота – 50Гц;

- Номинальный ток – не более 1,8А;

- Количество скоростей – 1 (односкоростной);

- Степень защиты – не менее IP54, на тормоз – не менее IP22;

- Монтажное исполнение – Фланцевое IM B5 (допускается иное обозначение IM3081 по ГОСТ 2479);

- Климатическое исполнение – от -25ºС до +40ºС У2;

- Тип исполнения – общепромышленный;

- Возможность включения тепловой защиты.

Товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не ранее 2023 года выпуска.

Контактная информация

Балтаев Нурлан Абдрешович

эл. почта n.baltayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65356