### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Наименование товара: Станок-качалка ТМ80-3-37

### Код ЕНС ТРУ: 281331.000.000056

### Заказчик: АО «Озенмунайгаз»

Техническая спецификация:

Станок-качалка 80кН Привод штанговых глубинных насосов (по устоявшейся терминологии - станок-качалка, (далее - СК)) выполняется в балансирном исполнении и должен обеспечивать следующие параметры:

- наибольшая нагрузка на устьевом штоке - 80 кН;

- длина хода устьевого тока – 2,1м; 2,4 м; 2,7м; 3,0 м;

- номинальный крутящий момент на выходном валу редуктора - 37 кНм;

- число качаний балансира в мин - 6...12;

- система уравновешивания - кривошипная;

- клиноременная передача -с числом ремней 5;

- мощность электродвигателя - 30 кВт, тип электродвигателя Y3-225M-6 либо аналог, не уступающий по техническим характеристикам;

- габаритные размеры:

длина не более - 9170 мм,

высота не более - 6623 мм,

ширина (без периметрового ограждения) не более - 2854 мм,

масса не более - 13400 кг.

В состав СК должны входить следующие основные сборочные единицы и детали:

1 - редуктор;

2 - балансир;

3 - головка балансира;

4 – опорная рама;

5 - стойка;

6 - траверса;

7 - шатуны;

8 - установка электродвигателя с ведущим шкивом;

9 - подвеска устьевого штока с канатом;

10 - опора траверсы;

11 - опора балансира;

12 - тормоз колодочный;

13 - противовесы;

14 - ведомый шкив;

15 - ограждение КШМ;

16 - кривошипы;

17 - клиновые ремни;

18 - стяжка поворота головки;

19 - площадка смотровая;

20 - площадка верхняя.

Комплектность:

СК укомплектовывается редуктором типа JLH-850/37HB, имеющим характеристики:

- наибольший крутящий момент на выходном валу редуктора – 37 кНм;

- суммарное межосевое расстояние – 850 мм;

- межосевые расстояния быстроходной ступени – 331 мм, тихоходной – 519мм;

- суммарное передаточное число – 31,5;

- объем заливаемого масла в картер – 130 л;

- габаритные размеры: длина – 1230 мм, ширина – 900 мм, высота – 1077 мм;

- масса (сухая) – 2850 кг.

Предусмотреть в конструкции валов редуктора устройство, предотвращающее полную утечку масла из редуктора.

Шевронные зубчатые передачи обеих ступеней редуктора выполняются с термоупрочненным зацеплением Новикова.

Валы редуктора устанавливаются:

быстроходный - на подшипниках №32519 | NU2219 (2 шт.);

промежуточный - на подшипниках №32620 | NU2320 (2 шт.);

тихоходный - подшипниках №3536 | 2236 (2шт.).

Редуктор укомплектовывается быстросъемной крышкой люка, используемой для осмотра зубчатых зацеплений и заливки смазки.

В целях улучшения условий работы редуктора и исключения необходимости периодической подкачки консистентной смазки в подшипниковые гнезда, смазка подшипников и зубчатых зацеплений осуществляется маслом, заливаемым в картер.

Для предотвращения утечек масла по шейкам быстроходного и тихоходного валов редуктора на данных валах устанавливаются маслоотбойники, для предотвращения утечек масла по плоскости разъема - в его корпусе и крышке выполняются маслоулавливающие канавки (какие-либо уплотнительные изделия не используются).

Для удобства контроля за состоянием и уровнем масла, в корпусе редуктора со стороны быстроходного вала устанавливается прозрачный маслоуровнемер. Несанкционированный слив масла исключается за счет применения специальной сливной пробки, выворачивание которой возможно только специальным ключом. Для сбора и удаления продуктов приработки зубчатых зацеплений редуктор оснащается магнитным стружкоуловителем, устанавливаемым сверху на крышке редуктора.

В целях повышения надежности крепления ведомого шкива его установка на быстроходном валу редуктора осуществляется на конусной втулке. Фиксация кривошипов на тихоходном валу редуктора осуществляется с помощью стяжек, а конструкция противовесов обеспечивает возможность их установки на нулевую отметку кривошипа. Балансир изготавливается из колонной двутавровой балки, а его опора оснащается подшипниками №3620 (ГОСТ 5721-75) | аналог NJ228 (2шт.). Фиксация балансира в необходимых положениях поворотной головки осуществляется с помощью тормозного устройства колодочного типа, сведение и разведение колодок которого осуществляется с помощью винтовой передачи. Дополнительная фиксация осуществляется специальной стяжкой, смонтированной на стойке и соединяемой с балансиром.

Шарнирно подвешенная на балансире траверса (с подшипником №3626 - 1 шт.) с шатунами, нижние головки которых укомплектовываются подшипниками №3618 (2 шт.), а верхние – корпусной подшипниковый узел (2 шт.).

При поставке станков качалок все подшипниковые узлы должны быть смазанные. Фиксация головки на балансире в рабочем положении осуществляется четырьмя штырями. Для беспрепятственного подвода спускоподъемного оборудования при подземном ремонте скважины, головка имеет возможность поворота на 90 градусов в любую сторону. Поворот головки после демонтажа двух пальцев с какой-либо ее стороны, обеспечивается вращением винта стяжки, установленной на верхней поверхности балансира и соединенной с головкой, фиксация головки в отвернутом положениях производится этой же стяжкой.

Учитывая дуговую траекторию движения головки балансира во время работы СК, ее соединение с устьевым штоком и колонной штанг осуществляется с помощью гибкой канатной подвески, которая позволяет регулировать посадку плунжера в цилиндр насоса для предупреждения ударов плунжера о всасывающий клапан или выхода плунжера из цилиндра. Конструкцией подвески обеспечивается возможность установки динамографа для определения параметров работы оборудования.

Амплитуда движения головки балансира, тем самым длина хода устьевого штока регулируется путем переустановки пальцев нижних головок шатунов в какую-либо из четырех расточек, выполненных в кривошипах.

В целях повышения надежности крепления ведущего шкива и быстрого перемонтажа, его установка на вал электродвигателя осуществляется на конусной втулке. Для быстрой смены и натяжения ремней электродвигатель устанавливается на регулируемой поворотной раме.

В целях обеспечения удобства и безопасности обслуживания СК, над редуктором и на стойке устанавливаются площадки: смотровая - для обслуживания редуктора и опоры траверсы, верхняя - для обслуживания опоры балансира, а также для обеспечения работ по повороту его головки. В целях безопасности пол площадок выполняется из просечного листа.

СК укомплектовывается периметровым ограждением, состоящим из боковых (с расположенными в их проемах дверцами) и торцевых щитов, высота расположения нижнего пояса которых от нулевой отметки не должна превышать 20 см, промежутки между остальными поясами составлять не более 40 см, а длина каждого из боковых щитов - не более 2,5 м.

Окраска механизмов, металлоконструкций и деталей СК производится:

- головки балансира, траверсы, кривошипов, противовесов, подвески, ограждения шкива электродвигателя - в оранжевый цвет;

- рамы, стойки, балансира, шатунов и платформ смотровой и верхней площадок, шкивов клиноременной передачи, ограждения КШМ, перил смотровой и верхней площадок, нижних головок шатунов - в оливковый цвет;

Грунтовки и эмали, используемые для нанесения лакокрасочных покрытий, должны сохранять свои защитные свойства не менее трех лет. Защита от коррозии крепежных деталей (за исключением фундаментных болтов) осуществляется оцинкованием с хромированием.

Примечания: закрепляемых на раме ящиках укладываются:

- анкеры установочные для крепления рамы к фундаменту (10 шт.);

- ограждение ведущего шкива (1 шт.);

- пальцы для фиксации головки на балансире (4 шт.);

- подвеска устьевого штока с канатом Ø 22,5 мм (1 комплект);

- верхняя смотровой площадка (2 шт.);

- рычаги тормоза (1 комплект);

- запасные части (1 комплект);

- ремни клиновые С(В) 5000 (6 шт.);

- Шприц нагнетатель смазки диаметр 54 мм, 400 г. (на 5 шт. СК - 1 шт. шприц);

- Ключ трубчатый односторонней 110мм - (на 5 шт. СК - 1 шт. ключ);

- Стекло указателя уровня масла редуктора (на каждый СК по 1 шт);

- Устройство для перемещения противовесов на кривошипах -1шт;

- Специальный ключ для сливной пробки редуктора-1шт;

- болты с квадратной головкой для крепления противовесов к кривошипам (8 шт.);

- болты, гайки и шайбы для крепления опоры траверсы к балансиру (1 комплект);

- болты, гайки и шайбы для крепления опоры балансира к стойке (1 комплект).

- стяжка для поворота головки балансира (1 шт.);

- болты, гайки и шайбы для крепления стойки на раме (1 комплект);

- болты, гайки и шайбы для крепления уголков периметрового ограждения к раме (1 комплект);

- крепежные детали для сборки периметрового ограждения (1 комплект);

- крепежные детали для сборки смотровой площадки на раме и стойке (1 комплект);

- крепежные детали для сборки верхней площадки на стойке (1 комплект);

- крепежные детали для сборки стойки рычага тормоза на раме (1 комплект);

- сменные шкивы для изменения числа качаний (по 1 комплекту на 1 СК);

- товаросопроводительная (согласно комплектно-отгрузочной ведомости - КОВ) и эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов ВЭ на каждый СК.

Все знаки маркировки должны быть пояснены в инструкции по эксплуатации.

Оборудование должно иметь необходимые предупреждающие надписи или знаки об опасностях, если указанное предусмотрено техническими регламентами.

Блок управления БУ ШК-2МП либо аналог, не уступающий техническим характеристикам.

Блок управления БУ ШК-2МП с рабочим диапазоном тока 20÷85А для управления электродвигателем мощностью 30кВт:

Блок обеспечивает защиту электродвигателя путем аварийного отключения в следующих случаях:

- при перегрузки по току;

- при тепловой перегрузки на основе тепловой модели электродвигателя;

- при пропадания момента на валу (защита по минимальному потребляемому току);

- при перекосе токов потребления по фазам;

- при обрыве любой из фаз с низкой или высокой стороны питающего трансформатора в сетях переменного тока частотой 50Гц напряжением 380 В;

- при выходе параметров питающей сети за установленные нормы.

Также блок управления БУ ШК-2МП выполняет следующие функции:

- контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателя и кабеля питающего электродвигатель;

- сигнализацию о начале перегрузки;

- индикацию о причине отключения;

- разрешение автоматического повторного включения;

- блокировку повторного включения при тяжелых авариях;

- возможность оперативного изменения параметров защиты и параметров работы;

- защиту от несанкционированных изменений настроек параметров защиты и параметров работы.

- дистанционный контроль и управление (по типу RS-485 или другого аналогичного стандарта).

- дополнительные входы выходы для аварийного отключения и сигнализации (например, резкое падение или превышение давления в магистрали).

- буквенно-цифровой дисплей и кнопки управления для оперативного контроля и изменения параметров и уставок.

- ведение журнала событий, аварийных ситуаций, причин аварий, количество пусков и т.д.

- измерение пусковой характеристики защищаемого двигателя.

- автоматизированная настройка токовых защит в соответствии с измеренной пусковой

характеристикой электродвигателя;

Блок рассчитан на эксплуатацию с параметрами окружающей среды:

-диапазон температур от -30 до +60 С;

-относительная влажность воздуха до 95% при температуре +25С;

-окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров.

Режим работы блока – длительный.

Требования к коммутационным аппаратурам:

Автоматически выключатель силовой цепи должен соответствовать следующим характеристикам:

- механическая износостойкость 25 000 и электрическая износостойкость 10 000 (циклов коммутации);

- расцепитель – тепловой и электромагнитный регулируемые;

- номинальная предельная отключающая способность не менее 50 кА.

Электромагнитный пускатель силовой цепи должен соответствовать следующим характеристикам:

- вспомогательные контакты - 2з+2р или 2NO+2NC;

- коммутационная износостойкость не менее 2 млн. циклов;

- с тепловым реле;

- температурный режим работы от -30 до +60 С

Технические характеристики:

Основные технические характеристики устройства приведены в Приложении к технической спецификации Таблица №1 – (Основные технические характеристики устройства):

- Дистанционный контроль и управление по RS-485 или другого аналогичного стандарта.

- Имеет дополнительные входы выходы для аварийного отключение и сигнализации (например, резкое падение или превышение давления в магистрали).

- Имеет буквенно-цифровой дисплей и кнопки управления для оперативного контроля и изменения параметров и уставок.

- Возможность использовать прибор совместно с плавным пуском не имеющих защит.

- Ведение журнала событий, аварийных ситуаций, причин аварий, количество пусков и многое другое.

- Измерение пусковой характеристики защищаемого двигателя.

- Автоматизированная настройка токовых защит в соответствии с измеренной пусковой

характеристикой электродвигателя;

- Индикация причины отключения двигателя;

Комплектность:

Комплект поставки блока БУ ШК-2МП приведен в Приложении к технической спецификации Таблица № 2. (Комплект поставки блока БУ ШК-2МП)

### Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2023 года выпуска.

### Правила приемки и методы контроля СК осуществляются в соответствии с ГОСТ 31832-2012.

### Гарантийный срок эксплуатации СК-24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Приложение №6

к шаблону типового договора о закупке товаров

- Дополнить п. 3.8. шаблон типового договора о закупке товаров следующим:

Поставщик вместе с Товаром дополнительно обязан предоставить Грузополучателю следующие документы, относящиеся к приемке:

Акт ввода в эксплуатацию согласно образца Заказчика, после запуска и вывода на режим промышленной эксплуатации согласно руководству привода СК. – 2 экземпляра.

- Изменить и изложить п. 3.6. шаблона типового договора о закупке товаров следующим:

Поставщик извещает Грузополучателя по факсу или телексу об отгрузке Товара в течение 24 часов с момента отгрузки. В извещении указываются и прикладываются следующие данные, относящиеся к отгрузке: ∙ номер Договора, ∙ наименование Товара, ∙ копия накладной, ∙ номер транспорта (вагона, контейнера), ∙ дата отгрузки, ∙ количество мест и вес, ∙ стоимость отгруженного Товара. В случае не предоставления Поставщиком в установленные сроки вышеуказанных документов, а также документов, предусмотренных п.3.8. Договора и Приложении №6, а также при некомплектности либо не соответствующего качества Товар принимается Грузополучателем на ответственное хранение в соответствии с условиями Приложение №4 Договора, расходы за которое несет Поставщик.

- Добавить  новый  пункт 3.12. в шаблон типового договора о закупке товаров:

Поставщик должен обеспечить шеф монтажные (установка, регулировка оборудования) и техническим сопровождением специалистов Поставщика при монтажных и пуско-наладочных работах, с ознакомлением персонала (Заказчика) с основными навыками по безопасной эксплуатации и обслуживания СК в количестве 1-ого комплекта.

- Изменить и изложить п. 5.11.  шаблона типового договора о закупке товаров следующим:

Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акт ввода в эксплуатацию и со дня получения от Поставщика документа (ов) подтверждающего поставку товара, предусмотренных условиями договора, заполняет необходимую информацию по договору и в случае отсутствия замечаний подписывает акт подтверждающий поставку товара, либо отказывает в принятии поставленного товара с указанием аргументированных оснований.

Таблица №1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. Напряжение питания электродвигателя | 3х380 (+10-20)% В |
| 2. Частота питающей сети | 50Гц±1 Гц |
| 3. Рабочий диапазон тока, А (мощность электродвигателя управляемого блоком, Рном, кВт) | 20-85 А (22-45 кВт) |
| 4. Автозапуск при пропадании и повторном появлении напряжения в сети | Да/Нет |
| 5. Время задержки автозапуска электро вигателя | 10-20 с |
| 6. Работа в циклическом режиме | Да/Нет |
| 7. Параметры работы в циклическом режиме: -время работы электродвигателя -дискретность установки времени работы электродвигателя -время паузы электродвигателя -дискретность установки времени паузы электродвигателя | 1-5940 мин 1 мин 1-5940 мин 1 мин |
| 8. Режим работы блока | Ручной/Автоматический |
| 9. Параметры защиты электродвигателя: |  |
| 9.1 Защита при обрыве любой из фаз с низкой или высокой стороны питающего трансформатора в сетях переменного тока, частотой 50 Гц, напряжением 380/6000(10000)В | Да |
| 9.2 Время срабатывания защиты при перегрузке по току при: - 1,25 Iном - 2,5 Iном - 10 Iном | не более: 23 с 8 с 1,3 с |
| 9.3 Время срабатывания защиты при перекосе фаз питающей сети и тепловой перегрузке электродвигателя, не более | 4 с |
| 9.4 Порог защиты от перегрузки по току, кратность тока | 2÷10х Iном |
| 10. Номинальные токи потребления внешних устройств подключаемых к розеткам блока: - трехфазной - однофазной | 40 А 16 А |
| 11. Габаритные размеры, не более: -для модификации 00-05 (высота х ширина х глубина) -для модификации 06 (высота х ширина х глубина) | 825мм х 750мм х 425мм 885мм х 750мм х 425мм |
| 12. Масса, не более | 70 кг |
| 13. Средний срок службы блока | 10 лет |

Таблица №2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1. Блок управления БУ ШК-2МП ТЕИЯ.468333.005-хх 1) | 1 шт. |
| 2. Блок управления БУ ШК-2МП, руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Устройство защиты двигателя, руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 4. ЗИП и комплект монтажных частей в составе: |  |
| 4.1 Розетка кабельная ШЩ-4х25 по ТУ 32.1-14308479-003-2004 с выключателем с защитой от замыкания на землю RKN-b 3P+N 40A 100ma | 1 шт. |
| 4.2 Соединитель кабельный ШК4х25 В | 1 шт. |
| 4.3 Ключ ТЕИЯ.745481.014 | 1 шт. |
| 4.4 Наконечник для подключения внешнего питания | 3 шт. |
| 4.5 Наконечник для внутреннего заземления | 2 шт. |